João Pedro Dias Prado

Universidade Federal de Itajubá

Introdução

Para a prática de sistemas embarcados foi realizado um projeto com o microcontrolador pic18f4520 com o objetivo de utilizar os conceitos aprendidos. O caminho escolhido foi a confecção de um projeto capaz de decodificar mensagens, provenientes do chamado “código da batida”.

Através do LCD display de 7 segmentos e o teclado matricial será feita a comunicação com o usuário que irá passar o código e receberá uma indicação de que teclas estão sendo apertadas assim como a tradução do respectivo código.

O código da batida

O código foi escolhido por se tratar de algo apesar de simples, pouco mencionado e portando mais obscuro que o código Morse por exemplo. Devido a sua similaridade podendo ser transmitido através de sons e por escrito, através de pontos, pode ser confundido com o Morse e atrapalhando alguma decodificação.

O tap-code como também é chamado é uma cifra baseada no quadrado de Políbio capaz de codificar letra a letra uma mensagem. Utilizando-se de um quadrado 5 por 5 através de coordenadas é possível chegar a 25 combinações de números que se traduzem em uma letra do alfabeto sendo que c e k são tratadas juntas assim podemos abranger todas as 26 letras do alfabeto.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | C/K | D | E |
| 2 | F | G | H | I | J |
| 3 | L | M | N | O | P |
| 4 | Q | R | S | T | U |
| 5 | V | W | X | Y | Z |

Através de batidas e pausas que se traduziam em números de 1 a 5 é possível, usando a tabela, chegar em letras e assim transmitir mensagens. Geralmente essas batidas eram feitas por prisioneiros de guerra através de barras de celas, entretanto o código pode ser passado também através de pontos e espaços.

Exemplos:

... .... -> O

... ... ->  N

O Projeto

O projeto vai realizar a tradução de uma mensagem interceptada pelo usuário, que vai passar o número de batidas escutadas e em pares elas vão ser traduzidas em letras. Através do teclado matricial serão digitados os números o que será indicado por um “beep” no buzzer, esses números vão ser mostrados no display de 7 segmentos e a cada par teremos uma coordenada para traduzir em uma letra que aparecerá no LCD.

A função principal de decodificação começa quando o teclado, que está funcionando a todo momento, detecta uma tecla pressionada essa tecla é armazenada e caso uma segunda tecla seja pressionada teremos uma letra exibida no LCD. Armazenamos o quadrado de Políbio em uma matriz 5x5 e lemos o teclado através da função tc_tecla().

/// Cont�m o loop respons�vel por ler os inputs, apresenta-los no display 7seg,

/// decifra-los, e exibir o resultado no lcd.

int decifrar() {

// a matriz que representa o quadrado de polibio

const static unsigned char polibiouSquare[5][5] = {

{'A', 'B', 'C', 'D', 'E'},

{'F', 'G', 'H', 'I', 'J'},

{'L', 'M', 'N', 'O', 'P'},

{'Q', 'R', 'S', 'T', 'U'},

{'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'},

};

limpar_dados();

for (;;) {

// enquanto n�o tive lido um par de inputs, tenta ler o proximo input

// e controla o buzzer

while (input_num != 2) {

display_input();

ler_input();

// faz a contagem regressiva do buzzer, e o desliga quando chegar a zero

if (buzzer_delay > 0) {

buzzer_delay--;

if (buzzer_delay == 0) {

PORTC |= 0b10;

}

}

}

input_num = 0;

//adiciona a respectiva letra do quadrado de polibio no lcd

add_char(polibiouSquare[input_atual[0]-1][input_atual[1]-1]);

}

return 0;

}

Ao exibir a tradução na tela do LCD, foi criado uma maneira de armazenar uma memória do conteúdo de uma das linhas. Dessa maneira quando uma mensagem preenche uma linha o cursor vai para a segunda e caso essa também fique cheia, a frase é copiada para a primeira linha e o cursor vai para o inicio da segunda.

void add_char(unsigned char c) {

// uma copia do que está escrito na segunda linha

static char linha_buffer[17] = "                ";

lcd_dat(c);

cursor += 1;

if (cursor == 16) { // a primeira linha encheu

lcd_set_cursor(1, 0);

} else if (cursor > 16) { // escrevendo na segunda linha

linha_buffer[cursor - 17] = c;

if (cursor == 32) { // segunda linha encheu

lcd_cmd(L_CLR); //limpa

lcd_str(linha_buffer);

lcd_set_cursor(1, 0);

cursor = 16;

}

}

}

Além das funções principais foi colocado, através do display de 7 segmentos, um indicador das teclas pressionadas. Assim quando uma tecla era pressionada o display de 7 segmentos a exibia. Uma Função lê o teclado e outra exibe o display. O programa é capaz de exibir os dois últimos pares de números digitados.

for(;;) {

while (input_num < 2) {

display_input();

ler_input();

}

input_num = 0;

//adiciona a respectiva letra do quadrado de polybius  no lcd

lcd_dat(polibiouSquare[input[0]-1][input[1]-1]);

}

Sendo que display_input() fica dessa maneira:

void display_input() {

// combinação de segmentos para cada número. 0 é vazio.

unsigned int values7seg[] = {

0x00, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d,

0x7d, 0x07, 0x7f, 0x67, 0x77, 0x7C,

0x39, 0x5E, 0x79, 0x71,

};

TRISA = 0x00; // define PORTA como saida

TRISD = 0x00; // define PORTD como saida

int i, j, d;

for(i = 0; i<25;i++) {

PORTA = 0;

PORTD = values7seg[input[0]];

PORTA = 1 << 4; // liga o dis3

for(j = 0; j < 40; j++); // mantem ligado por um tempinho

PORTA = 0;

PORTD = values7seg[input[1]];

PORTA = 1 << 5; // liga o dis4

for(j = 0; j < 40; j++); // mantem ligado por um tempinho

}

PORTA = 0;

}

Para realizar a Função de armazenamento dos pares a variável input foi renomeada para input_atual e foi inserida uma nova chamada input_ant.

void ler_input() {

static bool holding = false;

TRISD = 0x0F;

unsigned char a = tc_tecla();

TRISD = 0x00;

if (a > 0 && a <= 5 && !holding) {

if (input_num == 0) {

input_ant[0] = input_atual[0];

input_ant[1] = input_atual[1];

input_atual[1] = 0;

}

input_atual[input_num] = a;

input_num++;

}

holding = a != 255;

}

Por fim foi usado o Buzzer para realizar um efeito sonoro toda vez que o usuário pressionar uma tecla. Nessa placa foi necessário desligar o 2º bit do PORTC, e utilizando de um temporizador foi atingido o objetivo.

void start_buzzer() {

PORTC &= ~0b10;

buzzer_delay = BUZZER_TIME;

}

Além dessas principais funcionabilidades foi adicionado um menu para melhorar a comunicação com o usuário, dando instruções de como o programa funciona. Instruções das teclas a serem apertadas e uma tecla para apagar a mensagem por exemplo.